智能压力感知与分级视觉预警系统——硬件接线与部署指南本指南详细记录了系统的物理电路拓扑结构与面包板插线坐标。请在断电状态下严格对照本指南进行硬件搭建。一、引脚映射总表二、面包板空间坐标与布线步骤（手把手搭建）注：面包板内部同一行（如第1行的a、b、c、d、e插孔）在物理上是互通的。请按以下三个模块依次完成插线。

| FSR 压力传感器 | 引脚 A | Arduino 5V | 引入高电平基准源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 引脚 B | 面包板采样节点（接 A0 与 10kΩ 电阻） | 压力变动信号输出端 |
| 10kΩ 分压电阻 | 一端 | 同 FSR 传感器引脚 B 所在的同一行 | 构建下拉分压回路 |
|  | 另一端 | 面包板 GND (蓝色总线条) | 回流至电源负极 |
| 绿色 LED 灯 | 长脚 (正极) | 接 220Ω 限流电阻（电阻另一端接 D3） | 接收常态点亮控制信号 |
|  | 短脚 (负极) | 面包板 GND (蓝色总线条) | 流回负极形成回路 |
| 红色 LED 灯 | 长脚 (正极) | 接 220Ω 限流电阻（电阻另一端接 D4） | 接收预警闪烁控制信号 |
|  | 短脚 (负极) | 面包板 GND (蓝色总线条) | 流回负极形成回路 |
| 限流电阻 (220Ω) x2 | 无方向 | 串联在 D3/D4 与 LED 长脚之间 | 限制电流，保护 LED 不被烧毁 |

1. 基础供电层搭建

- 地线引入： 取一根黑色杜邦线，一头插在 Arduino 的 GND 孔，另一头插在面包板侧边标有蓝色减号（-）的垂直总线轨道里（后文统称“蓝色总线条”）。所有需要接地的元件都可以直接插进这条蓝色轨道。

- 电源引入： 取一根红色杜邦线，一头插在 Arduino 的 5V 孔，另一头插在面包板的一个独立空行（推荐：第 20 行 a 孔）。

- 地线引入： 取一根黑色杜邦线，一头插在 Arduino 的 GND 孔，另一头插在面包板侧边标有蓝色减号（-）的垂直总线轨道里（后文统称“蓝色总线条”）。所有需要接地的元件都可以直接插进这条蓝色轨道。

- 电源引入： 取一根红色杜邦线，一头插在 Arduino 的 5V 孔，另一头插在面包板的一个独立空行（推荐：第 20 行 a 孔）。

2. 传感器采集模块（精密分压电路）

为了把柔性传感器的电阻变化转换为 Arduino 能读懂的电压变化，必须建立分压回路：

- 传感器接入： 将 FSR 压力传感器的两个引脚，分别插进面包板的 第 20 行 b 孔 和 第 21 行 b 孔。（此时 5V 电源已成功输入给传感器引脚 A）。

- 信号引出： 取一根杜邦线，一头插在面包板的 第 21 行 c 孔，另一头直接插进 Arduino 的模拟输入孔 A0。

- 下拉电阻： 取一个 10kΩ 的大电阻，一头插在面包板的 第 21 行 d 孔，另一头直接插进面包板侧边的 GND (蓝色总线条)。

3. 分级指示灯模块（双路输出回路）

发光二极管（LED）具有单向导电性，长脚为正极接信号，短脚为负极接地，且必须串联电阻。

🟢绿色常态灯回路

- 取一根杜邦线，一头插在 Arduino 的数字引脚 D3，另一头插在面包板 第 2 行 a 孔。

- 取一个 220Ω 电阻，跨接在面包板的 第 2 行 c 孔 和 第 6 行 c 孔 之间。

- 将 绿色 LED 的长脚（正极）插在 第 6 行 d 孔，短脚（负极）插在 第 7 行 d 孔。

- 取一根灰线（或黑线），一头插在 第 7 行 e 孔，另一头插进面包板侧边的 GND (蓝色总线条)。

🔴 红色预警灯回路

- 取一根杜邦线，一头插在 Arduino 的数字引脚 D4，另一头插在面包板 第 12 行 a 孔。

- 取另一个 220Ω 电阻，跨接在面包板的 第 12 行 c 孔 和 第 16 行 c 孔 之间。

- 将 红色 LED 的长脚（正极）插在 第 16 行 d 孔，短脚（负极）插在 第 17 行 d 孔。

- 取一根杜邦线，一头插在 第 17 行 e 孔，另一头插进面包板侧边的 GND (蓝色总线条)。

三、 硬件闭环大检查（通电前复核清单）

- LED 方向检查： 确认红绿两盏灯的长脚都对准了有电阻的那一行（第6行和第16行），短脚都通过导线成功连到了蓝色负极总线条。

- 核心节点检查： 面包板的 第 21 行 是传感器的数据交汇点，请肉眼确认该行是否同时并排插着：传感器的引脚 B、去往 A0 的信号线、去往 GND 的 10kΩ 电阻。三者缺一不可。

- 主板孔位检查： 确认三根信号线分别精准插在数字区的 3号孔、4号孔 以及模拟区的 A0孔，防止由于错位导致系统失效。